​מפרט אביזר IrriTree

חלק 1 – כללי

1.1 תיאור כללי של המוצר והתפקוד

ה-IrriTree הוא אביזר המשלב השקיה תת-קרקעית עם צינור עמיד בפני ונדליזם, תוך הזרמת הטפטוף לעומק הרצוי ולאזורים הנמצאים מתחת למדרכה. אביזר ה-IrriTree יורכב מראש ובנוי מרוכב הגנה על טפטפת הנעץ ושרוול פלסטיק מחורץ. עליו להיות עם טבעת עצירה פנימית כדי למנוע כל אפשרות לניתוק הטפטוף.

האביזר יהיה זמין באורך 25, 45 או 75 ס"מ.

הצינור ניתן לחיתוך לכל גובה קצר יותר בהתאם לצורכי הלקוח. אביזר ה-IrriTree תואם לכל צינור P.E. בקוטר 16 מ"מ דרגה 6 או דומה. אביזר ה-IrriTree תואם לכל טפטפת נעץ מווסתת בספיקות 2-15 ל"ש (הטפטפת אינה מסופקת עם אביזר ה IrriTree).

טפטפת נעץ אחת (בהתאם לספיקה המתוכננת), תותקן על הצינור בקוטר 16 מ"מ ואביזר ה-IrriTree יורכב מעל הטפטפת. אם משתמשים בטפטפת בקוטר פנימי גדול מ-20 מ"מ, אין צורך להשתמש בטבעת העצירה.

​

חלק 2 – חלקים וחומרים

2.1 IrriTree יהיה זמין באפשרויות הבאות:

V6325 – דגם אנכי, קוטר 63 מ"מ, אורך 25 ס"מ (10").

V6345– דגם אנכי, קוטר 63 מ"מ, אורך 45 ס"מ (18").

V6375 – דגם אנכי, קוטר 63 מ"מ, אורך 75 ס"מ (30").

א. תיאור הצינור. הצינור יהיה מחורץ ב-360 מעלות כדי לאפשר תנועה אופקית של מים סביב ומעל אזור ההשקיה. הוא יהיה עשוי מפוליפרופילן SN4, חומר עמיד בפני קרינת UV ומבנה צינור שרשורי.

דגמי V6350 יהיו בקוטר חיצוני של כ-63 מ"מ והמרחק מראש המכשיר לבסיס הצינור לפי אורך הדגם.

ב. אחריותתקופת אחריות של 3 שנים

חלק 3 - תפקוד ותפעול

3.1 לחץ הפעלה: ה-IrriTree יפעל בין 0.5 ל-4 בר (0.7 עד 60 psi).

3.2 ספיקת הטפטפת: בשימוש בטפטפת נעץ מווסתת, הספיקה יהיה בין 1 ליטר לשעה ל-15 ליטר לשעה.

3.3 לצורך אחזקה וגישה לטפטפת,, אין צורך בכלי כדי לפתוח את שתי טבעות הנעילה ולפתיחת מכסה האביזר.